PROIECT TEHNICI CAD

Sistem de control al presiunii

Proiect realizat de:

Alistar Vlăduț Mihai

Grupa 2125, Seria B

Profesori indrumători:

Prof. Dr. Ing. Pop Ovidiu Aurel

SL. Dr. Ing. Alexandra Fodor

CUPRINS

- Cerința circuitului pentru controlul presiunii într-o cameră hiperbară

- Idee de implementare a circuitului

- Schema electrică a circuitului

- Componentele circuitului

  - Polarizarea senzorului

  - Repetorul de tensiune

  - Amplificatorul diferențial

  - Amplificatorul cu histerezis

  - Modelarea diodei

  - Releul

- Analize

  - Analiza tranzitorie

  - Analiza de temperatură

- Bibliografia

- Cerința circuitului pentru controlul presiunii într-o cameră hiperbară

Să se proiecteze un sistem de control al presiunii într-o cameră hiperbară. Știind că senzorul de presiune folosit poate să măsoare presiunea liniar în domeniul specificat în table, sistemul se va proiecta astfel încât presiunea din camera hiperbară să se mențină în intervalul specificat. Senzorul de presiune se va polariza în curent. Variația liniară a rezistenței electrice a senzorului cu presiunea este specificată și trebuie convertită într-o variație de tensiune în domeniul [0 – (VCC-2V)]. În camera hiperbară, presiunea este menținută în domeniul specificat cu ajutorul unei pompe, comandată de un comparator și un releu electromagnetic. Ansamblul pompă – releu se va modela cu ajutorul unui rezistor. Starea pompei (pornit/oprit) este semnalizată de un LED având culoarea specificată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Specificațiile cerinței

| Domeniul de presiune măsurabil [mBar] | 1120-1520 |
| --- | --- |
| Presiunea în camera hiperbară [mBar] | 1200-1400 |
| Rezistența senzorului [Ω] | 3k-18k |
| VCC [V] | 20 |
| Culoare LED de semnalizare | Roșu |

- Idee de implementare a circuitului

În ceea ce privește implementarea circuitului, am ales sa realizez urmatorul ansamblu de componente:

Oglindă de curent

LED rosu

Releu

Amplificator cu histerezis

Senzor

Amplificator diferential

Figura 1. Schema circuitului

Oglinda de curent are rolul de a realiza polarizarea senzorului în curent.

Repetorul de tensiune preia semnalul de la senzorul de presiune, regenerându-l(adică elimină distorsiunile de orice tip).

Amplificatorul diferențial are rolul de a amplifica semnalul astfel încât la ieșire să obțin variația de tensiune [0 – (VCC-2V)].

Amplificatorul cu histerezis are rolul de a crea un domeniu astfel încât în momentul în care camera hiperbară este în afara acestuia, dar presiunea este in domeniul măsurabil, atunci LED-ul se va aprinde, iar pompa de presiune va porni.

Releul este utilizat pentru a controla pompa în urma ieșirii amplificatorului cu histerezis. LED-ul indică faptul că pompa este în funcțiune.

- Schema electrica a circuitului

Figura 2. Schema electrica a circuitului

- Componentele circuitului

  - Polarizarea senzorului

Pentru îndeplinirea condițiilor necesare proiectului meu, am creat o rezistență variabilă. Asupra acestei rezistente ar trebui sa existe un curent constant.

Figura 3.

După cum se poate preconiza, voi avea nevoie de calcularea rezistenței R8, astfel că îmi

voi indrepta atenția asupra tensiunilor ce alcătuiesc VCC.

VCC=VEB+VR8 (1)

Cunoaștem  VEB=0.7V (2) si VCC=20V (3) astfel că putem afla VR8=19.3V (4).

Următorul pas este calcularea curentului produs de oglindă și calcularea tensiunii pe R8.

I=VCC-2Rmax=1 mA (5),  R8=VR8I=19.3 K Ω (6)

După calcularea si implementarea rezistenței, voi realiza simularea pentru a vizualiza tensiunea de iesire. Pentru implementarea efectivă am ales rezistențe din seria E192, cu toleranță de 0.5%.

Figura 3.1. Baleerea rezistenței de la 3kΩ la 18kΩ

Figura 3.2. Liniaritatea tensiunii de ieșire

Figura 3.3. Voutmax=17.77 V și Voutmin=3.38 V

  - Repetorul de tensiune

Figura 4.2.1.

După cum se poate observa, am introdus un repetor ce are rolul de a îmbunătăți semnalul, deși, după cum se va vedea in simulare, (respectând configurația de mai sus), semnalul din oglindă va coincide cu cel de la ieșirea amplificatorului.

Figura 4.2.2.

  - Amplificatorul diferențial

Prin intermediul amplificatorului diferențial pot să convertesc tensiunea de la intrarea acestuia, adică [3.38V-17.77V] astfel încât ca la ieșire să obțin variația de tensiune [0V-18V]. Cunoaștem tensiunea de referință, adică VREF1=3.38V, astfel putând sa calculăm rezistențele pentru VREF1, dar și pentru amplificatorul diferențial.

R15R15+R16*VCC=VREF1 (7)

R15R15+R16=0.169 (8)

În urma calculelor reiese că R15=1kΩ și că R16=4.91kΩ, astfel pot dimensiona circuitul pentru VREF1.

Figura 4.3.1

În urma analizei observăm că tensiunea lui VREF1 fluctuează considerabil, așa că circuitul ar trebui îmbunătățit. După cum m-am documentat în ceea ce privește amplificatorul repetor, știu că acesta mi-ar îmbunătăți tensiunea de ieșire.

Figura 4.3.2.

Figura 4.3.3.

Figura 4.3.4.

În cel din urmă grafic încă se poate vedea o variație a tensiunii, dar aceasta este nesemnificativă pentru circuitul nostru.

Figura 4.3.5. Curs de Dispozitive Electronice

Găsind această prezenatare, am concluzionat că acest caz se aplică și circuitului meu, astfel că dacă R2=R12 și R11=R3, putem afla valorile acestora.

VCC-2=R3R2Voutmax-VREF1 (9)

18=R3R2(17.7-3.38) (10)

Într-un final obținem R3=R11=1.25kΩ și R2=R12=1kΩ, pe care le-am ales din seria E192.

Figura 4.3.6. AO Diferential

În urma analizei voi obține:

Figura 4.3.7.

Figura 4.3.8.

După cum se poate vedea, ieșirea circuitului respectă condițiile cerute.

4.4 Amplificatorul cu histerezis

În ceea ce privește comparatorul cu histereză, ideea de plecare face referire la pragurile pe care le creăm, astfel încât în afara domeniului camerei LED-ul să se aprindă și pompa să pornească. În momentul de față noi știm doar limitele domeniului de măsurare, lucru ce ne va împinge să calculăm pragurile camerei.

Astfel că, dacă la o presiune de 1520 de milibari avem o tensiune de 18 volți, rezultă în urma împărțirii faptul că la o presiune de 1 milibar avem o tensiune de 11.84 milivolți.

1520-1400=120 mBar (11)

Presiunea calculată mai sus este presiunea de la valoarea maximă a domeniului până la presiunea maximă a camerei hiperbare. Prin urmare, rezultă că la o presiune de 120 milibari corespund 1.42 volți. Pentru a ne muta cu tensiunea la cea corespunzatoare camerei, vom scădea din VCC-2 tensiunea domeniului superior, rezultând VPH.

18-1.42=16.58V (12)

VPL se calculează în mod similar, doar că trebuie luat în considerare domeniul inferior.

1200-1120=80 mBar (13)

De aici rezultă că VPL se regăsește la tensiunea de 947 milivolți.

VPH=16.58V și VPL=947mV (14)

Pentru următoarele calcule a fost de folos cursul „Electronic Devices”.

Figura 4.4.1.

VPL=R5R22+R5*-VAl+R22R22+R5VREF2 (15)

VPH=R5R22+R5*+VAl+R22R22+R5VREF2 (16)

În cazul meu -Val este 0 așa că vom obține o relație între cele două praguri.

VPL=R5R22+R5*+VAl+VPL (17)

16.58=R5R5+R22*20+0.947 (18)

După calcule rezultă că R5=3.55kΩ și R22=1kΩ. În acest moment mai rămâne de calculat VREF2 din ecuația (17) și rezistențele acestuia.

0.947=3,554,55*VREF2 (19)

VREF2=1,21V (20)

R21R21+R20=0.06 (21)

După cum am obișnuit, voi alege rezistențele din seria E192. Valorile acestora sunt R21=1kΩ și R20=15.67kΩ.

Figura 4.4.2.

Am folosit un repetor pentru a rezolva problema fluctuațiilor.

Figura 4.4.3. Histereza la o baleere crescătoare

Figura 4.4.4. Histereza la o baleere descrescătoare

4.5 Modelarea diodei

Am găsit o foaie de catalog pentru dioda roșie de care am nevoie pentru modelare.

Figura 4.4.1

Figura 4.4.2. Modelarea in Pspice Model Editor

În urma introducerii tuturor parametrilor am selectat “Extract Parameters” și am introdus dioda în proiectul meu. În momentul in care histereza se află in “1” logic atunci aceasta diode va emite lumina, ceea ce înseamnă că ansamblul releu-pompă va porni.

Următorul pas este calcularea rezistenței ce se află înaintea diodei. Acest lucru se realizează cu ajutorul foii de catalog.

Figura 4.4.3.

I=20mA (22)

VLED=2.5V (23)

Prin intermediul legii lui Ohm rezultă valoarea rezistenței R14 de 875 ohmi.

Figura 4.4.4. Curentul care trece prin diodă

  - Releul

Pentru releul electromagnetic am ales foaia de catalog a releului RS1, a cărui

rezistență de bobinaj este de 1 kΩ.

Figura 4.5.1

5.Analize

5.1 Analiza tranzitorie

Figura 5.1.1.

Figura 5.1.2.

5.2. Analiza de temperatură

Figura 5.3.1.

Figura 5.3.2

6.Bibilografia

- Componente si circuite electronice pasive de Vlad Bande si Dan Pitică

- Electronic Devices - http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/ed/

- https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Ua741&gclid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioKcBpWS4LhGPBFpo7nHfzYUrGd0fX7HtrnmLbkj7UOYE0UCp3MLyVRoCzZoQAvD_BwE

- http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs7.pdf

- http://www.ieee.org/

- http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/ed/C7.%20Hysteresis%20comparators.pdf